Ръководство за инсталация

Подробна инструкция за употреба можете да видите на www.tendacn.com

Безжичен N300 рутер

Модел: F6

Съдържание на комплекта

- Рутер*1

- Адаптер за захранване*1

- Етернет кабел *1

- Ръководство за инсталация *1

В случай на несъответствие, липса или повреда на устройството, запазете оригиналната комплектация и се свържете с продавача.

Свързване на Вашия рутер

Изключете модема си и извадете батерията му (ако има).

Свържете WAN порта на рутера към LAN порт на вашия модем или към етернет жак.

Включете модема и поставете обратно батерията му.

Използвайте включения адаптер за захранване, за да свържете рутера към източник на захранване. Светодиодният индикатор свети постоянно.

Свържете устройствата си към рутера.

Безжични устройства: Свържете безжичните устройства към WiFi мрежата на рутера като използвате WiFi името по подразбиране, посочено на етикета на продукта. По подразбиране няма парола за WiFi.

Кабелни устройства: Свържете кабелните устройства към LAN1, LAN2 или LAN3 порт на рутера.

Настройка на рутера

1. Стартирайте уеб браузър на компютър, свързан към рутера, въведете 192.168.0.1 или tendawifi.com в адресната лента и натиснете Enter.

Съвет: Ако не можете да се регистрирате в потребителския уеб интерфейс на рутера, вижте Въпрос 1 в раздел „Често задавани въпроси”.

2. Рутерът автоматично разпознава вашия тип интернет връзка, което е PPPoE в този пример. Въведете потребителското име и паролата, предоставени от вашия доставчик на интернет услуги (ISP), настройте WiFi име и WiFi парола и щракнете върху OK.

3. ГОТОВО.

Свържете отново своите безжични устройства към WiFi мрежата на рутера, като използвате WiFi името и паролата, които сте задали.

Вашите кабелни устройства, свързани към рутера, могат да имат директен достъп до интернет сега.

Светлодиодни (LED) индикатори/ Портове и бутони

| LED индикатори | Статус | Описание |
| --- | --- | --- |
| LED индикатор | Плътно | Рутерът се стартира или е свързан успешно с интернет. |
|  | Бавно мигане | Рутерът не успява да се свърже с интернет. |
|  | Бързо мигане за 3 секунди | Кабелно устройство е свързано или изключено към рутера. |

| Бутон/ Порт | Описание |
| --- | --- |
| PWR | Използва се за свързване към включения захранващ адаптер |
| WAN | Използва се за свързване на този рутер към интернет. |
| LAN1 LAN2 LAN3 | Използва се за свързване с кабелни устройства като компютър или суич. |
| WiFi/ RST | Бутон за включване/изключване и бутон за рестартиране. - Задръжте бутона за 1-3 секунди, за да включите или изключите WiFi мрежата на рутера. - Задръжте бутона натиснат за около 8 секунди, след което пуснете, когато LED индикатора премигва бързо. Рутерът е рестартиран успешно. |

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В1: Какво трябва да направя, ако не мога да вляза в уеб потребителския интерфейс на рутера, като въведа 192.168.0.1 или tendawifi.com?

A1: Опитайте следните методи:

*Уверете се, че връзката между рутера и вашето устройство е правилна

- Уверете се, че компютърът ви е свързан правилно с LAN1, LAN2 или LAN3 порт и компютърът е настроен да получава автоматично IP адрес.

-Уверете се, че вашето WiFi- устройство за активиране е свързано към WiFi мрежата на рутера.

*Изчистете кеша на вашия уеб браузър или заменете такъв.

*Използвайте друг компютър.

*Рестартирайте рутера и влезте отново.

В2: Какво трябва да направя, ако не мога да вляза в интернет след конфигуриране на интернет настройките?

A2: Опитайте следните методи:

*Проверете дали WAN порта на рутера е свързан правилно.

* Ако LED индикаторът мига бавно, влезте в уеб потребителския интерфейс на рутера, отворете интернет настройките и следвайте инструкциите на екрана, за да го сложите.

* Ако вашите кабелни устройства не могат да получат достъп до Интернет:

-Проверете дали компютърът ви е правилно свързан към LAN1, LAN2 или LAN 3 портове.

-Уверете се, че компютърът ви е настроен да получава автоматично IP адрес.

* Ако вашите устройства с WiFi не могат да получат достъп до интернет:

-Проверете дали вашите устройства с WiFi са свързани към WiFi мрежата на рутера с SSID, който сте задали;

-Променете вашето WiFi име и WiFi парола. След това опитайте да свържете отново устройствата си с WiFi.

*Свържете се с вашия доставчик на интернет за помощ.

В3: Как да сменя WiFi името и WiFi паролата си?

A3: Влезте в уеб потребителския интерфейс на рутера и ги модифицирайте в Wireless Settings> WiFi Name a Password раздел

CE маркировка

Това е продукт от клас „Б”. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения. В този случай може да се наложи да се вземат адекватни мерки.

Това оборудване трябва да бъде инсталирано и експлоатирано на минимално разстояние 20см. между устройството и тялото ви.

Захранващият щепсел се използва като устройство за свързване, устройството за разделяне трябва да остане лесно работещо.

БЕЛЕЖКА: (1) Производителят не носи отговорност за каквито и да било радио и телевизионни смущения, причинени от неоторизирани модификации на това оборудване. (2) За избягване на ненужни радиационни смущения се препоръчва използване на изолиран RJ45 кабел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Щепселът на мрежата се използва като устройство за изключване; устройството за изключване трябва да остане лесно работещо.

Декларация за съответствие

С настоящото SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.LTD. декларира ,че радио оборъдването тип F6 е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния арес: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Операционна честота:EU/ 2412-2472 МHz (CH1-CH13)

ЕIRP мощност (Максимална): 19dBm

Версия на софтуера: V03.03.01.20_milti

Този продукт носи символа за селективно сортиране за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Това означава, че с този продукт трябва да се работи съгласно Европейската директива 2012/19 / ЕС, за да бъде рециклиран, за да се сведе до минимум въздействието му върху околната среда.

Потребителят има избор да даде своя продукт на компетентна организация за рециклиране или на дребно, когато купува ново електронно оборудване.

Работна температура: 0 ° C - 40 ° C

Работна влажност: (10% -90%) r = RH, без кондензация